Инструкция по установке и настройке электрокарниза SunFlower KT82TV

Характеристики продукта

| Модель | Безопасный вес | Мощность | Скорость | Макс. время работы | Макс. количество циклов | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dooya DT82TV | до 50 кг. | 24 Ватт. | 20 см./сек. | 6 мин. | Без ограничений | 1.1 кг. |

|  | Функции и особенности - Автоматическая установка концевых положений (при первом запуске двигателя он автоматически определяет закрытое и открытое положение штор). - Плавный пуск и остановка двигателя. |
| --- | --- |
|  | - Встроенный в корпус двигателя радиоприемник. |
|  | - Функция остановки электродвигателя при возникновении препятствий работы карнизной системы. |
|  | - Функция «Легкое прикосновение». Возможность вручную включить карниз, потянув полотно шторы в нужную сторону. |
|  | - Возможность открытия и закрытия штор при отсутствии электропитания. |
|  | - Практически бесшумная работа электродвигателя. Уровень шума менее 35 Дб. |
|  | - Простая интеграция в системы «Умный дом». Встроенный разъем RJ-9 (4p4c) «Сухой контакт» для подключения к различным системам управления. - Вход RJ-9 для интерфейса RS-485 для систем «Умный дом». - Возможность управления с фазных выключателей и радиопультов, а также по сухим контактам одновременно. - По фазное управление по циклической схеме одноклавишной кнопкой для подключения к модулям RCU |

Схема подключения для управления по радиоканалу

+ . . . . +

L

N

PE

220 В / 50 Гц.  (L – фаза, коричневый, N – ноль, синий, PE – заземление, желто-зеленый) 
Кабель сечением от 0,75 мм.

Схема подключения для управления по фазам

Выключатель для жалюзи

L

N

PE

220 В / 50 Гц.  (L – фаза, коричневый, N – ноль, синий, PE – заземление, желто-зеленый) 
Черный и серый кабель – управляющие фазы. 
Кабель сечением от 0,75 мм.

- Подключение передатчиков к двигателю (при первом использовании)

При первом подключении передатчика к новому двигателю:

- Включить питание

- Зеленый светодиод на двигателе моргнет 1 раз

- На пульте управления нажать клавишу программирования (P2) два раза с промежутком около 1 секунды. (На каждое нажатие клавиши P2 на моторе моргнет зеленый светодиод).

- Затем на пульте управления нажать клавишу вверх или вниз.

- Зеленый светодиод на моторе моргнет 5 раз.

- Пульт занесен в память двигателя.

Если по этой схеме не удалось подключить пульт к мотору это означает, что в памяти двигателя уже имеются настроенные пульты.

Есть 2 способа подключить пульт: сбросить все настройки мотора (см. п. 4) и повторить настройку по указанному выше способу (см. п.1) или просто добавить новый пульт в память мотора (см. п. 2)

- Подключение новых пультов к мотору

- Включить питание

- Нажать и держать кнопку настройки привода около 3-х секунд

- Зеленый светодиод моргнет 1 раз.

- На пульте управления нажать клавишу программирования (P2) два раза с промежутком около 1 секунды. (На каждое нажатие клавиши P2 на моторе моргнет зеленый светодиод).

- Светодиод моргнет несколько раз. Передатчик добавлен в память привода.

- Смена направления вращения мотора

- Включить питание мотора.

- На моторе нажать и удерживать кнопку настройки мотора в течении 5-6 секунд. Светодиод за это время должен моргнуть 2 раза.

- На пульте управления нажать клавишу вниз 1 раз.

- Направление вращения мотора изменено.

Если вы хотите снова изменить направление вращения двигателя, то необходимо повторить действие с пункта 2.

- Сброс всех настроек электромотора к заводским

- Нажать и удерживать кнопку настройки на двигателе в течении 10 сек.

- Зеленый светодиод на двигателе моргнет 5 раз. Настройки сброшены к заводским.

- Функция «легкое прикосновение»

Функцию «легкое прикосновение» можно отключить. По умолчанию функция включена.

Отключение функции «легкое прикосновение»:

- Включить питание мотора.

- На моторе нажать и удерживать кнопку настройки мотора в течении 5-6 секунд. Светодиод за это время должен моргнуть 2 раза.

- На пульте управления нажать клавишу стоп 1 раз.

- Функция «легкое прикосновение» отключена.

- Установка концевых положений

При первом запуске мотора он автоматически устанавливает концевые положения по упору. Если же вам необходимо установить собственные концевые положения, следуйте инструкции:

- Включить питание мотора.

- С помощью пульта установите нужное положение открытия штор кнопками вверх и стоп.

- Нажмите клавишу P2 на пульте управления 1 раз.

- На пульте нажмите кнопку вверх 2 раза с интервалом 1 секунды между нажатиями. Зеленый светодиод должен моргнуть 2 раза.

- Зеленый светодиод моргнет несколько раз и концевое положение открытия штор настроено.

- С помощью пульта установите нужное положение закрытия штор кнопками вниз и стоп.

- Нажмите клавишу P2 на пульте управления 1 раз.

- На пульте нажмите кнопку вниз 2 раза с интервалом 2 секунды между нажатиями. Зеленый светодиод должен моргнуть 2 раза.

- Зеленый светодиод моргнет несколько раз и концевое положение закрытия штор настроено.

- Сброс автоматически настроенных концевых положений

Иногда возникают ситуации, когда нужно сбросить автоматически настроенные концевые положения. Например вы поменяли профиль электрокарниза на более длинный и мотор не может установить новые концевые положения по упору автоматически.

Сброс концевых положений производится следующим образом:

- Включить питание мотора.

- Нажмите клавишу P2 на пульте управления 1 раз.

- На пульте нажмите кнопку стоп 2 раза с интервалом 1 секунды между нажатиями. Зеленый светодиод должен моргнуть 2 раза.

- Зеленый светодиод моргнет несколько раз и концевые положения будут сброшены.

- Функция «любимое положение»

Электрокарниз Dooya DT82TV имеет функцию установки промежуточного положения для штор. Для активации требуется нажать и удерживать кнопку стоп на пульте управления 2 секунды.

Настройка промежуточного (любимого) положения:

- Включить питание мотора.

- С помощью пульта установите нужное положение открытия штор кнопками вверх, вниз и стоп.

- Нажмите клавишу P2 на пульте управления 1 раз.

- На пульте нажмите кнопку стоп 2 раза с интервалом 1 секунды между нажатиями. Зеленый светодиод должен моргнуть 1 раз.

- Зеленый светодиод моргнет несколько раз и промежуточное положение штор настроено.

Удаление промежуточного положения производится в той же последовательности, что и его настройка (пункты 3 - 5)

Обратите внимание: промежуточное положение возможно установить только после автоматической настройки концевых положений.

- Режимы работы фазного управления мотором

Электрокарниз Dooya DT82TV имеет 3 режима управления фазными реле и выключателями:

- Мотор работает при подаче одной из фаз управления (открыть или закрыть). При отключении фазы мотор останавливается. Мотор останавливается при достижении концевого положения. Режим включен по умолчанию. Подключение режима:

  - Включить питание мотора.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки мотора в течении 5-6 секунд. Светодиод за это время должен моргнуть 2 раза.

  - На пульте управления нажать клавишу вверх 1 раз. Зеленый светодиод должен моргнуть 1 раз.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки в течении 2 секунд. Светодиод должен моргнуть 5 раз.

  - Режим активирован

- Мотор начинает работать при замыкании одной из управляющих фаз и останавливается при достижении концевых положений. Нет необходимости держать клавишу управления, достаточно короткого нажатия. Подключение режима:

  - Включить питание мотора.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки мотора в течении 5-6 секунд. Светодиод за это время должен моргнуть 2 раза.

  - На пульте управления нажать клавишу вверх 3 раза. Зеленый светодиод должен моргнуть 3 раза.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки в течении 2 секунд. Светодиод должен моргнуть 5 раз.

  - Режим активирован

- При замыкании одного (белого) фазного провода штора открывается. При размыкании белого провода штора закрывается.  Используется в RCU (Room Control Unit) для закрытия / открытия штор при изъятии /   гостем карточки из держателя карт (card holder). Используется только один провод для управления. Подключение режима:

  - Включить питание мотора.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки мотора в течении 5-6 секунд. Светодиод за это время должен моргнуть 2 раза.

  - На пульте управления нажать клавишу вверх 2 раза. Зеленый светодиод должен моргнуть 2 раза.

  - На моторе нажать и удерживать кнопку настройки в течении 2 секунд. Светодиод должен моргнуть 5 раз.

  - Режим активирован

- Возможные проблемы и их решение

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Мотор не запускается | Проверьте питание двигателя |
| Мотор на запускается с пульта управления хотя с помощью «легкого прикосновения» мотор запускается | - Проверьте и замените батарею в пульте - Возможно сбились настройки пульта в памяти мотора. См. пункт 2 инструкции. |
| Шторы открываются не в ту сторону, которую вы хотите | Смените направление вращения мотора (см. пункт 3 инструкции) |
| Шторы не доходят до концевых положений или вовсе не закрываются / открываются | Сбросьте автоматически настроенные концевые положения (см. пункт 7) |